关于建立阳台节点、楼顶节点、高山节点、特殊节点的全流程指南

如题，本文将介绍以上类型节点的设备选择及选址的相关事宜。

- 阳台节点

设备：通常建议选择带WiFi的设备，既esp32➕sx126x的组合。最便宜的设备为盗版合宙esp32c3开发版加大夏lr30模块，可以使用飞线连接或者群内kk大佬的电路板。常用的成品为heltecv3，但WiFi蓝牙信号较差，动手能力强的可以用30mm铜线代替原有弹簧天线。建议将设备放置于防水86盒或其他类型防水盒中，直接通过usb口供电。天线及供电接口可用3m胶泥与电工胶布缠绕防水。天线推荐羊角天线。将羊角天线粘在PVC管一段，馈线通过管内从另一端伸出，接在设备上。并将天线伸出防盗网。

节点作用：稳定获取mesh网络中的信息，同时可以通过打洞（例如蒲公英、tailscale等）在外网访问。或可将设备稳定的接入homeassistant。

二、高楼楼顶太阳能节点

设备 低成本diy的话推荐参考本人在meshcn上投稿的相关文章，成品推荐GAT562 Mesh Solar Relay（建议电工胶缠绕加强防水）。若光照条件不好可以选择GAT562 Mesh EVB Pro外壳套装

节点作用：扩大通联范围

具体位置选择：

1. 楼高优势与视野覆盖

优先选择高度超过周边建筑平均层高30%以上的楼顶（如周边普遍以6层住宅为主，则优先18层以上建筑）。通过三维地图工具（如Google Earth）模拟视角，确保节点在白天大部分时间段未被周围高楼遮挡住太阳光。（如果太阳能板够大那不必太在意遮挡）

2. 金属结构干扰规避

楼顶电梯机房、楼顶金属装饰件（围栏）等金属构件会形成电磁屏蔽效应，导致信号衰减。选址时应保持与金属结构至少2米间距。同时避免安置在有倾斜角的金属周围，防止多径效引发的误码。

3. 高楼群空间关系分析

利用工具（如SunCalc）确认节点全年不会被楼顶周围结构的阴影遮挡。

三、山林太阳能节点

设备选择：同楼顶太阳能节点。

作用：扩大通联范围

具体位置选择：

1. 等高线解读与山形识别

- 山顶：高度最高，一般为最优选择，但通常情况山顶会有建筑，人群相对密集，难以寻找到合适的位置。

- 山脊线优先：沿等高线凸向低处的山脊部署，可同时满足光照条件好和信号不被遮挡。

- 鞍部避让：两个山头之间的鞍部地形易形成信号盲区，尽量避让。但如果信号可以覆盖目标区域，也可以选择安置在此。

- 冲沟规避：等高线呈"V"字形下切的冲沟地带易积水，且冬季积雪覆盖时间比平地长7-10天，应保持50米以上安全距离。

2. 卫星地图筛选

- 植被分析：利用卫星地图识别植被相对稀疏的地区。

- 人工设施识别：通过地图表示排除人工设施区域，例如高压线走廊等。

- 水体反射利用：在湖泊500米范围内部署时，可利用水面反射增加冬季光照强度，但需防范晨雾导致的设备冷凝。

3. 山体形态适配性部署

- 南坡优选：在北半球选择坡向135°-225°（正南±45°）的阳坡，可比阴坡获得多40%的年辐射量。实际部署时需结合坡度修正，当坡度＞30°时，需采用可调角度支架保持设备水平。

四、特殊节点

设备选择：femtofox或其他linux系统节点

作用：玩点花的……

meshing-around：

- 智能关键词响应：

  - 自动响应：机器人能够检测关键词（如"ping"）并在直接消息（DMs）或群组频道中自动回复（如"pong"）。

  - 自定义触发器：可以监控群组频道中的特定关键词，并设置自定义响应。

  - 紧急响应：监控频道中的关键词，指示紧急情况，并向更广泛的受众发出警报。

- 网络工具：

  - 构建和测试本地网络：允许进行消息传递测试，使用更真实的包而非遥测数据。

  - 测试节点硬件：发送增量大小的数据到无线电缓冲区，以测试消息的整体长度。

  - 多无线电/节点支持：同时监控多达九个网络，并在网络之间灵活发送消息。

- 高级消息功能：

  - 邮件消息：为其他设备留下消息，当设备上线时以DM形式发送。

  - 调度器：安排消息发送，如天气更新或每周VHF网络的提醒。

  - 存储和转发：重放消息，并将消息本地记录到磁盘。

  - BBS链接：结合多个机器人以扩展BBS覆盖范围。

  - 电子邮件/短信：将网格消息发送到电子邮件或短信，扩大可见性。

- 交互式AI和数据查询：

  - NOAA/USGS位置数据：获取本地天气警报、地震、河流流量和潮汐信息。

  - Wiki集成：使用维基百科结果查询数据。

  - Ollama LLM AI：与Ollama LLM AI交互以进行高级查询和响应。

  - 卫星通过信息：获取指定位置的卫星通过信息。

- 地理测量和接近警报：

  - 地理测量：使用收集的GPS数据计算点对点之间的距离，或找到点的中心用于方向定位。

  - 接近警报：当成员到达配置的经纬度时通知，适用于远程位置如营地。

  - 高空警报：当网格上出现高空节点时通知。

- 娱乐和游戏：

  - 内置游戏：享受如DopeWars、Lemonade Stand、BlackJack和VideoPoker等游戏。

  - FCC ARRL测验机器人：提供考试题库的测验机器人。

  - 命令驱动的游戏玩法：发布游戏命令以显示帮助并开始游戏。

- 紧急警报系统（EAS）警报：

  - FEMA iPAWS/EAS警报：通过互联网连接的节点发送来自FEMA的紧急警报。

  - NOAA EAS警报：通过互联网连接的节点发送来自NOAA的紧急警报。

  - USGS火山警报：通过互联网连接的节点发送来自USGS的紧急警报。

- 数据报告：

  - HTML生成器：内置HTML生成器，用于可视化机器人流量和数据流。

- 强大的消息处理：

  - 消息分块：自动将超过160个字符的消息分块，以确保跨跳点的更高传递成功率

TC2-BBS-mesh：

- 消息处理：

  - 支持发送和接收邮件消息，用户可以通过系统发送私人邮件或公告到特定的频道。

  - 系统能够处理各种类型的消息，包括文本消息、邮件以及可能的未来扩展消息类型。

- 公告板（Bulletin Boards）：

  - 提供公告板功能，用户可以在不同的公告板上发布和查看公告。

  - 公告板可以按主题或频道分类，方便用户查找和参与讨论。

- 邮件系统（Mail System）：

  - 允许用户发送和接收邮件，支持私人邮件通信。

  - 邮件可以发送给单个用户或广播到整个频道，增强了通信的灵活性。

- 频道目录（Channel Directory）：

  - 提供频道目录功能，用户可以添加和查看不同的频道信息。

  - 频道目录有助于用户发现和加入感兴趣的频道，促进了社区的形成和交流。

- 同步功能：

  - 支持与其他 BBS 节点的消息和公告同步，增强了网络的连通性和信息的共享。

  - 用户可以配置同步列表，指定希望与之同步的其他 BBS 节点。

如果有需要相关教程，群里@我，抽空写一份。