### Meshtastic 网络中的“家庭基站”：CLIENT_BASE 角色详解

——阳台/楼顶节点的最佳选择

在构建 Meshtastic 无线自组网时，节点的位置和角色选择直接影响网络的覆盖范围与通信效率。其中，CLIENT_BASE 因其独特的功能定位，成为阳台、楼顶等高位节点的理想角色。本文将结合实际测试数据与角色特性，解析为何 CLIENT_BASE 是这些场景的最优解。

### 一、CLIENT_BASE 的核心定位

CLIENT_BASE 被设计为“阳台基站”，其核心功能包括：

- 优先中继收藏节点：始终重播来自或发往其“收藏”（Favorited）节点的数据包，确保关键设备（如室内弱信号设备）的通信质量。

- 基础客户端功能：像普通 CLIENT 一样处理其他非收藏数据包，但优先级低于收藏节点。

- 信号扩展枢纽：利用高位节点的地理优势，将消息从室外分发到室内。

典型应用场景：

- 阳台或楼顶节点收藏室内节点，作为中继站扩大信号覆盖。

### 二、为何阳台/楼顶节点适合 CLIENT_BASE？

#### 1. 地理优势：信号覆盖最大化

阳台或楼顶通常无遮挡，信号传播距离远、干扰少。CLIENT_BASE 能充分利用这一优势：

- 收藏节点通信：当发送方和接收方均为收藏节点时，延迟短（<500ms），链路质量高。

- 单边收藏通信：即使仅一方为收藏节点，延迟仍较短，说明 CLIENT_BASE 可有效桥接室内外设备。

- 非收藏节点通信：双方非收藏时延迟较长（1500+ms），但这是为扩展覆盖的合理代价，且可通过收藏节点优化关键通信。

#### 2. 功能对比：其他角色的局限性

| 角色 | 优势 | 局限性 |
| --- | --- | --- |
| CLIENT_BASE | 优先中继收藏节点，平衡覆盖与效率 | 依赖收藏节点设置 |
| REPEATER | 简单中继所有数据包 | 不区分优先级，可能浪费资源 |
| ROUTER | 扩展覆盖 | 无收藏节点优化，管理复杂度高 |
| CLIENT | 通用客户端，灵活参与网络 | 不主动中继，覆盖范围有限 |

结论：CLIENT_BASE 在高位节点上既能最大化覆盖，又能通过收藏机制保障关键设备通信，避免资源浪费。

#### 3. 实际测试数据验证

在本地测试中，阳台节点设置为 CLIENT_BASE 并收藏室内设备后：

- 收藏节点间通信：延迟 300-500ms，rx_snr 稳定，视频/语音通话流畅。

- 单边收藏通信：延迟 600-800ms，文本消息可靠传输。

- 非收藏节点通信：延迟 1500+ms。

### 三、CLIENT_BASE 的配置与优化

#### 1. 如何设置收藏节点？

在 Meshtastic 设备管理界面中，将需要优先保障的设备（标记为“收藏”。CLIENT_BASE 会自动为其优化中继策略。

### 四、总结：CLIENT_BASE —— 高位节点的“智慧中枢”

阳台或楼顶节点选择 CLIENT_BASE 角色，能够：
✅ 最大化信号覆盖：利用高位优势扩展网络边界。
✅ 保障关键通信：通过收藏机制优先处理重要设备的数据。
✅ 平衡资源与效率：避免无差别中继导致的性能下降。

无论是家庭网络、团队协作还是应急场景，CLIENT_BASE 都为高位节点提供了高效、可靠的解决方案。如果你正在部署 Meshtastic 网络，不妨将阳台或楼顶节点设为 CLIENT_BASE，体验“一基多联”的覆盖魅力！